Шлюз.

Описание задачи.

бьеф – LowPound, HighPound

Шлюз — это гидротехническое сооружение на судоходных и водных путях, которое обеспечивает переход судов из одного водного бассейна в другой с различными уровнями воды в них (UPPER_LEVEL / LOWER_LEVEL). С двух сторон шлюз ограничен воротами (openHighGate / openLowGate), между которыми располагается герметичная шлюзовая камера (Lock Chamber) с регулируемым уровнем воды. Камера шлюза имеет габариты, достаточные для размещения в ней одного судна. За счет клапанов (openHighValve / openLowValve) уровень воды в шлюзовой камере может изменяться. Ворота представляют собой металлические щиты, расположенные на обоих концах камеры. Они служат для пропускания и выпускания судов и герметизируют камеру во время переправки кораблей. Для контроля положения ворот используются  датчики HighGateOpened, LowGateOpened.

Одним из самых важных в конструкции шлюзов является водопроводное устройство. Оно предназначено для наполнения и опустошения камеры. В качестве такого устройства используются клапаны.

Принцип работы шлюза заключается в следующем: сначала открываются входные ворота, и судно заходит внутрь камеры и швартуется к тумбам. Затем входные ворота закрываются, и открывается перепускной клапан, вызывая падение или подъём уровня воды в камере с находящимся в ней кораблем. Для контроля состояния перепускных клапанов используются датчики HighValveOpened, LowValveOpened. При этом уровень воды в шлюзовой камере выравнивается с уровнем воды в соседнем резервуаром по направлению следования судна. Для контроля выравнивания уровня воды в камере и бьефом используются датчики (atLow, atHigh). Когда вода достигает необходимого уровня, равного тому, который имеется за выходными воротами камеры, ворота открываются, через семафор подается разрешающий сигнал на перемещение судна (Low2ChmbrLight, Chmbr2LowLight, Chmbr2HighLight, High2ChmbrLight) и судно выходит из шлюза.

Через шлюз может проходить только один корабль. Шлюз оснащен датчиком наличия корабля на нижнем, движущемся наверх, (shipInHigh) и верхнем, движущемся вниз, уровнях (shipInLow) и шлюзовой камере (shipInChmbr).

К модели объекта (управление со стороны среды):

- Кнопка “Исходное”.

- Оператор может установить корабль (кнопки)

- Корабль перемещается между камерами по команде оператора (кнопки),

- Попытка переместить корабль при отсутствии разрешающего сигнала светофора, закрытых воротах приводит к выдаче сообщения об ошибке

К модели объекта (управление со стороны функции преобразования):

- Попытка открыть ворота при несовпадении уровней воды приводит к выдаче сообщения об ошибке.

К модели объекта (управление со стороны контроллера):

емафор еремещается между воротами по команде оператора (кнопки),

Если в момент открытия ворот при условии, что уровень воды совпадает, и с учетом направления его движения. В случае, если открытие происходит при несовпадающих уровнях воды корабль (или корабли) тонет (авария, основ симуляции). Запоминается вид корабля (направление его движения).

Корабль, движущийся вниз, попадая на нижний уровень автоматически исчезает через 1 сек.  Корабль, движущийся вверх, попадая на верхний уровень автоматически исчезает через 1 сек.

Киберфизическая диаграмма.

Environment: SailToHighPound, SailToLowPound, SailLow2Chmbr, SailChmbr2Low, SailHigh2Chmbr, SailChmbr2High

Constants: UPPER_LEVEL, LOWER_LEVEL, OUTFLOW_RATE

Controls:

shipInHigh, shipInLow, shipInChmbr

Sensors:

atLow, atHigh

HighGateOpened, LowGateOpened, HighValveOpened, LowValveOpened

Actuators: openHighGate, openLowGate, openHighValve, openLowValve

Indictors: Low2ChmbrLight, Chmbr2LowLight, Chmbr2HighLight, High2ChmbrLight

Ручной режим.

- Поставить корабль слева (нижний бьеф), справа (верхний бьеф), убрать слева, убрать справа.

- Переместить корабль влево-вправо между отделами шлюза. При закрытых воротах – авария (?). При неверном сигнале светофора – авария.

- Открыть клапаны (upperValve / lowerValve). При открытии обоих клапанов – уровень в камере выставляется посередине

lockChamberLevel = (UPPER_LEVEL + LOWER_LEVEL) / 2.

При открытии одного клапана скорость изменения lockChamberLevel +(-) = LEVEL_CHANGE_RATE

- Открыть ворота (upperGate / lowerGate). При открытии в условиях разного уровня воды – авария.

- Установить светофоры

Controls:

- Поставить корабль слева (нижний бьеф) справа (верхний бьеф).

- Переместить корабль влево-вправо между отделами шлюза. При закрытых воротах – авария (?).

Объект управления и визуализация

Constants: UPPER_LEVEL, LOWER_LEVEL, OUTFLOW_RATE

Controls: shipInHigh, shipInLow, shipInChmbr

Sensors: atLow, atHigh,

HighGateOpened, LowGateOpened, HighValveOpened, LowValveOpened

Actuators: openHighGate, openLowGate, openHighValve, openLowValve

Indictors: Low2ChmbrLight, Chmbr2LowLight, Chmbr2HighLight, High2ChmbrLight

VAR_GLOBAL (* VAR_INPUT *)

(* Ship sensors *)

shipInHigh  : BOOL;

shipInLow : BOOL;

shipInChmbr  : BOOL;

(* Water level sensors *)

atLow  : BOOL;

atHigh : BOOL;

(* Gate / Valves sensors *)

HighGateOpened : BOOL;

LowGateOpened : BOOL;

HighValveOpened : BOOL;

LowValveOpened : BOOL;

(* END_VAR

VAR *) (* VAR_OUTPUT *)

(* sluice gates *)

openHighGate : BOOL;

openLowGate : BOOL;

(* sluice valves *)

openHighValve : BOOL;

openLowValve : BOOL;

(* traffic lights *)

Low2ChmbrLight : BOOL;

Chmbr2LowLight : BOOL;

Chmbr2HighLight : BOOL;

High2ChmbrLight : BOOL;

END_VAR

PROGRAM Plant (* Sluice *)

(* Plant *)

PROCESS Init

STATE begin

(* inputs: *)

shipInHigh  := FALSE;

shipInLow := FALSE;

shipInChmbr  := FALSE;

atLow  := TRUE;

atHigh := FALSE;

HighGateOpened := FALSE;

LowGateOpened := FALSE;

HighValveOpened := FALSE;

LowValveOpened := FALSE;

(* outputs: *)

openHighGate := FALSE;

openLowGate := FALSE;

(* sluice valves *)

openHighValve := FALSE;

openLowValve := FALSE;

(* traffic lights *)

Low2ChmbrLight := FALSE;

Chmbr2LowLight := FALSE;

Chmbr2HighLight := FALSE;

High2ChmbrLight := FALSE;

START PROCESS UpperGateSim;

START PROCESS LowerGateSim;

START PROCESS UpperValveSim;

START PROCESS LowerValveSim;

START PROCESS WaterLevelSim;

STOP;

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS UpperGateSim

VAR CONSTANT

GATE_SPEED : REAL := 0.5;

GATE_OPEN_COORD : REAL := 100;

END_VAR

VAR

coord : REAL := 0.0;

END_VAR

STATE check_open_close LOOPED

IF openHighGate THEN

coord := coord + GATE_SPEED;

ELSE

coord := coord - GATE_SPEED;

END_IF

IF coord <= 0.0 THEN

coord := 0.0;

END_IF

IF coord >= GATE_OPEN_COORD THEN

coord := GATE_OPEN_COORD;

END_IF

IF coord = 100.0 THEN

HighGateOpened := TRUE;

ELSE

HighGateOpened := FALSE;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS LowerGateSim

VAR CONSTANT

GATE_SPEED : REAL := 0.5;

GATE_OPEN_COORD : REAL := -50;

END_VAR

VAR

coord : REAL := 0.0;

END_VAR

STATE check_open_close LOOPED

IF openLowGate THEN

coord := coord - GATE_SPEED;

ELSE

coord := coord + GATE_SPEED;

END_IF

IF coord >= 0.0 THEN

coord := 0.0;

END_IF

IF coord <= GATE_OPEN_COORD THEN

coord := GATE_OPEN_COORD;

END_IF

IF coord = 0.0 THEN

LowGateOpened := TRUE;

ELSE

LowGateOpened := FALSE;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS UpperValveSim

STATE check_open_close LOOPED

IF openHighValve = TRUE THEN

HighValveOpened := TRUE;

ELSE

HighValveOpened := FALSE;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS LowerValveSim

STATE check_open_close LOOPED

IF openLowValve = TRUE THEN

LowValveOpened := TRUE;

ELSE

LowValveOpened := FALSE;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS WaterLevelSim

VAR CONSTANT

OUTFLOW_RATE : REAL := 0.5;

UPPER_LEVEL : REAL := 100;

LOWER_LEVEL  : REAL := 0;

END_VAR

VAR

coord : REAL := 0.0;

END_VAR

STATE check_open_close LOOPED

IF openLowValve THEN

coord := coord - OUTFLOW_RATE;

END_IF

IF openHighValve THEN

coord := coord + OUTFLOW_RATE;

END_IF

IF coord >= UPPER_LEVEL THEN

coord := UPPER_LEVEL;

END_IF

IF coord <= LOWER_LEVEL THEN

coord := LOWER_LEVEL;

END_IF

IF coord = LOWER_LEVEL THEN

atLow := TRUE;

ELSE

atLow := FALSE;

END_IF

IF coord = UPPER_LEVEL THEN

atHigh := TRUE;

ELSE

atHigh := FALSE;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

END_PROGRAM

PROGRAM Controller

VAR (* VAR_INPUT *)

(* Ship sensors *)

shipInHigh  : BOOL;

shipInLow : BOOL;

shipInChmbr  : BOOL;

(* Water level sensors *)

atLow  : BOOL;

atHigh : BOOL;

(* Gate / Valves sensors *)

HighGateOpened : BOOL;

LowGateOpened : BOOL;

HighValveOpened : BOOL;

LowValveOpened : BOOL;

END_VAR

VAR (* VAR_OUTPUT *)

(* sluice gates *)

openHighGate : BOOL;

openLowGate : BOOL;

(* sluice valves *)

openHighValve : BOOL;

openLowValve : BOOL;

(* traffic lights *)

Low2ChmbrLight : BOOL;

Chmbr2LowLight : BOOL;

Chmbr2HighLight : BOOL;

High2ChmbrLight : BOOL;

END_VAR

PROCESS WaitingForShip

STATE init

(* TO BE EFFECTIVE: *)

IF (shipInHigh AND ShipInLow) THEN

IF atHigh THEN

START PROCESS DownControl;

SET STATE CheckDown;

END_IF

IF atLow THEN

START PROCESS UpControl;

SET STATE CheckUp;

END_IF

ELSIF (* PROCESS THE FIRST *)

IF shipInHigh THEN

START PROCESS DownControl;

SET STATE CheckDown;

END_IF

IF shipInLow THEN

START PROCESS UpControl;

SET STATE CheckUp;

END_IF

END_IF

END_STATE

STATE CheckUp

IF PROCESS UpControl IN STATE STOP THEN

START PROCESS DownControl;

SET STATE CheckDown;

END_IF

END_STATE

STATE CheckDown

IF PROCESS DownControl IN STATE STOP THEN

START PROCESS UpControl;

SET STATE CheckUp;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS UpControl

STATE init

IF shipInHigh THEN

START PROCESS Water2High;

SET NEXT;

END_IF

END_STATE

STATE Wait4High

IF (PROCESS Water2High IN STATE STOP) THEN

START PROCESS OpenHighGate;

SET NEXT;

END_IF

END_STATE

STATE Wait4Open

IF (PROCESS OpenHighGate IN STATE STOP) THEN

IF shipInChmbr THEN

START PROCESS SetChmbr2HighLight;

SET NEXT;

ELSIF

START PROCESS SetHigh2ChmbrLight;

SET STATE Wait4ChmbrLight;

END_IF

END_IF

END_STATE

STATE Wait4HighLight

IF (PROCESS SetChmbr2HighLight IN STATE STOP) THEN

START PROCESS Wait4ShipInHigh;

SET NEXT;

END_IF

END_STATE

STATE Wait4ShipInHigh

IF (PROCESS Wait4ShipInHigh IN STATE STOP) THEN

START PROCESS Wait4Ship;

SET NEXT;

END_IF

END_STATE

END_PROGRAM

Требования

| Description. NL requirement | trigger event | release event | final event | allowable delay | invariant condition | reaction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| default | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| Нижние ворота должны быть закрыты если уровни камеры и нижнего бьефа не выровнены | NOT atLow | FALSE | TRUE | TRUE | NOT lowerGate | TRUE |
| Верхние ворота должны быть закрыты если уровни камеры и верхнего бьефа не выровнены | NOT atHigh | FALSE | TRUE | TRUE | NOT upperGate | TRUE |
| Должна быть исключена одновременная подача сигналов на открытие верхних и нижних ворот шлюза | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NOT (upperGate AND lowerGate) | TRUE |
| Должна быть исключена одновременная подача сигналов на верхнего и нижнего клапанов | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NOT (openHighValve AND openLowValve) | TRUE |
| Должна быть открыто только что-то одно, либо одни из ворот, либо один из клапанов NoneOROne (X1, …, Xn) NOO | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NOT ((upperGate AND lowerGate) OR (upperGate AND openHighValve) OR (upperGate AND openLowValve) OR OR (lowerGate AND openHighValve) OR (lowerGate AND openLowValve) OR (openHighValve AND openLowValve)) | TRUE |
| После открытия клапана он закрывается по срабатыванию датчика выравнивания соответствующих уровней | openHighValve.RE | FALSE | atHigh | TRUE | openHighValve | NOT openHighValve |
|  | openLowValve.RE | FALSE | atLow | TRUE | openLowValve | NOT openLowValve |
| Через 3 секунды после подачи сигнала на открытие ворот зажигается соответствующий светофор (при наличии в камере корабля – на выход, при отсутствии на вход) | lowerGate.RE AND shipInChmbr | FALSE | tau(#T3s) | TRUE | TRUE | Chmbr2LowLight |
| Светофор гаснет после закрытия соответствующих ворот | lowerGate.FE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | NOT Chmbr2LowLight AND NOT Low2ChmbrLight |
|  | upperGate.FE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | NOT LC_LH_LED AND NOT LH_LC_LED |
| После открытия ворота остаются в открытом состоянии, если не появляется корабль в камере или с противоположной стороны | lowerGate.RE | shipInChmbr OR shipInHigh | TRUE | TRUE | lowerGate | TRUE |

Алгоритм управления

Оформление