# Вращающаяся дверь.

## Описание задачи.

секция – Section (A, B, C)

Вращающаяся дверь — это трёхсекционная дверь, установленная в проёме здания, обеспечивающая проход людей с двух сторон (SideA / SideB). В нормальном (исходном) состоянии дверь неподвижна. При приближении пользователя к одной из сторон (датчики presenceSideA / presenceSideB) двигатель (motorOn) запускает вращение двери с заданной скоростью (ROTATION_SPEED). Вращение продолжается в течение заданного времени (ROTATION_TIME). Если за время вращения повторно срабатывает один из сенсоров, таймер сбрасывается и отсчёт начинается заново. Вращение останавливается по истечении таймера. При оказании давления на секционные перегородки (датчик partitionPressure) дверь плавно откатывается назад на 5 градусов (REVERSE_TICKS тактов) и полностью останавливается до снятия давления, после чего возобновляется, если таймер ещё не истёк. При активном давлении запуск вращения из состояния покоя невозможен. Переключатель rotationClockwise позволяет изменить направление вращения по умолчанию (FALSE — против часовой стрелки, TRUE — по часовой). Для ручного управления предусмотрены специальные кнопки rotateForwardButton / rotateBackwardButton, позволяющие вращать дверь вперёд или назад, пока соответствующая кнопка удерживается нажатой.

Дверь оснащена датчиком угла поворота (doorAngle), позволяющим определить текущее положение секций. Для информирования пользователей о возможности входа используются световые индикаторы с каждой стороны (lightSideA / lightSideB): зелёный — проход разрешён, красный — проход запрещён (дверь заблокирована или приостановлена).

Дверь вращается с постоянной скоростью (ROTATION_SPEED). Время вращения после последнего срабатывания сенсора задаётся константой ROTATION_TIME.

### К модели объекта (управление со стороны среды):

- Кнопка "Исходное".

- При наведении курсора мыши на зону слева (SideA) или справа (SideB) от двери имитируется срабатывание датчиков присутствия presenceSideA / presenceSideB.

- При нахождении курсора мыши в зоне перегородки имитируется давление (partitionPressure).

- Кнопки rotateForwardButton / rotateBackwardButton — ручное вращение двери вперёд или назад.

- Тумблер motorEnable — включение/выключение системы.

- Кнопка emergencyStop — аварийная остановка.

- Тумблер rotationClockwise — переключение направления вращения (по/против часовой стрелки).

### К модели объекта (управление со стороны функции преобразования):

- Попытка запустить двигатель при активном давлении на перегородку приводит к выдаче сообщения об ошибке.

### К модели объекта (управление со стороны контроллера):

- Двигатель запускается при срабатывании одного из двух сенсоров движения или при нажатии специальных кнопок rotateForwardButton / rotateBackwardButton.

- Двигатель останавливается по истечении таймера ROTATION_TIME.

- При давлении на перегородку дверь откатывается назад на 5° (REVERSE_TICKS тактов) и останавливается до снятия давления.

- Светофоры переключаются в зависимости от состояния двери (вращение/остановка/пауза).

- При нажатии rotateForwardButton дверь должна вращаться вперёд, а при нажатии rotateBackwardButton — назад.

- Одновременное нажатие rotateForwardButton и rotateBackwardButton недопустимо и не должно запускать двигатель.

- При включённом двигателе датчик isRotating должен принимать значение TRUE, а doorAngle должен изменяться с постоянной скоростью.

## Киберфизическая диаграмма.

Environment: CursorEnterZoneA, CursorLeaveZoneA, CursorEnterZoneB, CursorLeaveZoneB, CursorEnterPressureZone, CursorLeavePressureZone, PressForwardButton, ReleaseForwardButton, PressBackwardButton, ReleaseBackwardButton, ToggleMotorEnable, PressEmergencyStop, ToggleClockwise

Constants: ROTATION_SPEED, ROTATION_TIME, REVERSE_TICKS, SECTION_COUNT

Controls: presenceSideA, presenceSideB, partitionPressure, rotateForwardButton, rotateBackwardButton, rotationClockwise

Sensors: doorAngle, isRotating

Actuators: motorOn, rotationForward

Indicators: lightSideA, lightSideB

## Ручной режим.

- Навести курсор мыши на зону SideA или SideB для имитации срабатывания датчика присутствия. Убрать курсор из зоны для снятия.

- Навести курсор мыши на зону перегородки для имитации давления. Убрать курсор для снятия давления.

- Нажать/отпустить rotateForwardButton для вращения двери вперёд.

- Нажать/отпустить rotateBackwardButton для вращения двери назад.

- При активном давлении на перегородку нажатие любой из кнопок ручного вращения должно приводить к ошибке.

- Одновременное нажатие rotateForwardButton и rotateBackwardButton недопустимо.

- Controls:

- Навести курсор на зону SideA или SideB для имитации датчика присутствия.

- При срабатывании сенсора дверь вращается ROTATION_TIME. При закрытых индикаторах — ошибка.

- Нажатие rotateForwardButton / rotateBackwardButton запускает ручное вращение в выбранном направлении, пока кнопка удерживается нажатой.

## Объект управления и визуализация

Constants: ROTATION_SPEED, ROTATION_TIME, REVERSE_TICKS, SECTION_COUNT

Controls: presenceSideA, presenceSideB, partitionPressure, rotateForwardButton, rotateBackwardButton, rotationClockwise

Sensors: doorAngle, isRotating

Actuators: motorOn, rotationForward

Indicators: lightSideA, lightSideB

VAR_GLOBAL (* VAR_INPUT *)

(* Presence sensors *)

presenceSideA  : BOOL;

presenceSideB  : BOOL;

(* Partition pressure sensor *)

partitionPressure  : BOOL;

(* Manual rotation buttons *)

rotateForwardButton  : BOOL;

rotateBackwardButton  : BOOL;

(* Rotation direction: FALSE=counter-clockwise, TRUE=clockwise *)

rotationClockwise  : BOOL;

(* Door angle sensor *)

(* Motor enable and emergency stop *)

motorEnable  : BOOL := TRUE;

emergencyStop  : BOOL;

doorAngle  : REAL;

(* Rotation status *)

isRotating  : BOOL;

(* END_VAR

VAR *) (* VAR_OUTPUT *)

(* Motor control *)

motorOn  : BOOL;

rotationForward  : BOOL;

(* Traffic lights *)

lightSideA  : BOOL;

lightSideB  : BOOL;

END_VAR

PROGRAM Plant (* RevolvingDoor *)

(* Plant *)

PROCESS Init

STATE begin

(* inputs: *)

presenceSideA := FALSE;

presenceSideB := FALSE;

partitionPressure := FALSE;

rotateForwardButton := FALSE;

rotateBackwardButton := FALSE;

doorAngle := 0.0;

rotationClockwise := FALSE;

START PROCESS MotorSim;

START PROCESS DoorRotationSim;

STOP;

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS MotorSim

VAR CONSTANT

ROTATION_SPEED : REAL := 2.0;

END_VAR

STATE check_motor LOOPED

IF motorOn THEN

isRotating := TRUE;

ELSE

isRotating := FALSE;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS DoorRotationSim

VAR CONSTANT

ROTATION_SPEED : REAL := 2.0;

MAX_ANGLE : REAL := 360.0;

END_VAR

STATE check_rotation LOOPED

IF isRotating THEN

IF rotationForward THEN

doorAngle := doorAngle + ROTATION_SPEED;

ELSE

doorAngle := doorAngle - ROTATION_SPEED;

END_IF

END_IF

IF doorAngle >= MAX_ANGLE THEN

doorAngle := doorAngle - MAX_ANGLE;

END_IF

IF doorAngle < 0.0 THEN

doorAngle := doorAngle + MAX_ANGLE;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

END_PROGRAM

PROGRAM Controller

VAR (* VAR_INPUT *)

(* Presence sensors *)

presenceSideA : BOOL;

presenceSideB : BOOL;

(* Partition pressure sensor *)

partitionPressure : BOOL;

(* Manual rotation buttons *)

rotateForwardButton : BOOL;

rotateBackwardButton : BOOL;

(* Rotation direction *)

rotationClockwise : BOOL;

(* Motor enable and emergency stop *)

motorEnable : BOOL := TRUE;

emergencyStop : BOOL;

(* Door angle sensor *)

doorAngle : REAL;

(* Rotation status *)

isRotating : BOOL;

END_VAR

VAR (* VAR_OUTPUT *)

(* Motor control *)

motorOn : BOOL;

rotationForward : BOOL;

(* Traffic lights *)

lightSideA : BOOL;

lightSideB : BOOL;

END_VAR

PROCESS EmergencyHandler

STATE check LOOPED

IF emergencyStop THEN

motorEnable := FALSE;

END_IF

IF NOT motorEnable THEN

motorOn := FALSE;

rotationForward := NOT rotationClockwise;

lightSideA := FALSE;

lightSideB := FALSE;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS MainControl

VAR CONSTANT

ROTATION_TIME : INT := 100;

REVERSE_TICKS : INT := 50;

END_VAR

VAR

timer : INT := 0;

manualActive : BOOL := FALSE;

manualDirectionForward : BOOL := TRUE;

END_VAR

STATE idle

IF rotateForwardButton AND NOT rotateBackwardButton AND NOT partitionPressure THEN

manualActive := TRUE;

manualDirectionForward := TRUE;

START PROCESS StartRotationForward;

SET STATE manualRotation;

ELSIF rotateBackwardButton AND NOT rotateForwardButton AND NOT partitionPressure THEN

manualActive := TRUE;

manualDirectionForward := FALSE;

START PROCESS StartRotationBackward;

SET STATE manualRotation;

ELSIF (presenceSideA OR presenceSideB) AND NOT partitionPressure THEN

manualActive := FALSE;

manualDirectionForward := TRUE;

START PROCESS StartRotationForward;

timer := ROTATION_TIME;

SET STATE rotating;

END_IF

END_STATE

STATE rotating LOOPED

IF (presenceSideA OR presenceSideB) THEN

timer := ROTATION_TIME;

END_IF

IF partitionPressure THEN

START PROCESS PressureReaction;

SET STATE pressureReaction;

ELSE

timer := timer - 1;

IF timer <= 0 THEN

START PROCESS StopRotation;

SET STATE idle;

END_IF

END_IF

END_STATE

STATE manualRotation LOOPED

IF partitionPressure THEN

START PROCESS PressureReaction;

SET STATE pressureReaction;

ELSIF rotateForwardButton AND rotateBackwardButton THEN

START PROCESS StopRotation;

manualActive := FALSE;

SET STATE idle;

ELSIF manualDirectionForward AND rotateForwardButton THEN

START PROCESS StartRotationForward;

ELSIF (NOT manualDirectionForward) AND rotateBackwardButton THEN

START PROCESS StartRotationBackward;

ELSE

START PROCESS StopRotation;

manualActive := FALSE;

SET STATE idle;

END_IF

END_STATE

STATE pressureReaction

IF (PROCESS PressureReaction IN STATE STOP) THEN

IF manualActive THEN

IF manualDirectionForward AND rotateForwardButton THEN

START PROCESS StartRotationForward;

SET STATE manualRotation;

ELSIF (NOT manualDirectionForward) AND rotateBackwardButton THEN

START PROCESS StartRotationBackward;

SET STATE manualRotation;

ELSE

START PROCESS StopRotation;

manualActive := FALSE;

SET STATE idle;

END_IF

ELSIF timer > 0 THEN

START PROCESS StartRotationForward;

SET STATE rotating;

ELSE

START PROCESS StopRotation;

SET STATE idle;

END_IF

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS StartRotationForward

STATE init

motorOn := TRUE;

rotationForward := NOT rotationClockwise;

lightSideA := TRUE;

lightSideB := TRUE;

STOP;

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS StartRotationBackward

STATE init

motorOn := TRUE;

rotationForward := rotationClockwise;

lightSideA := TRUE;

lightSideB := TRUE;

STOP;

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS StopRotation

STATE init

motorOn := FALSE;

rotationForward := NOT rotationClockwise;

lightSideA := TRUE;

lightSideB := TRUE;

STOP;

END_STATE

END_PROCESS

PROCESS PressureReaction

VAR CONSTANT

REVERSE_TICKS : INT := 50;

END_VAR

VAR

reverseCounter : INT := 0;

END_VAR

STATE init

motorOn := FALSE;

rotationForward := NOT rotationForward;

lightSideA := FALSE;

lightSideB := FALSE;

reverseCounter := REVERSE_TICKS;

SET NEXT;

END_STATE

STATE reversing LOOPED

motorOn := TRUE;

reverseCounter := reverseCounter - 1;

IF reverseCounter <= 0 THEN

motorOn := FALSE;

SET NEXT;

END_IF

END_STATE

STATE waiting LOOPED

motorOn := FALSE;

IF NOT partitionPressure THEN

STOP;

END_IF

END_STATE

END_PROCESS

END_PROGRAM

## Требования

| Description. NL requirement | trigger event | release event | final event | allowable delay | invariant condition | reaction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| default | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| Дверь должна начать вращаться при активации одного из двух сенсоров движения | presenceSideA.RE OR presenceSideB.RE | FALSE | TRUE | TRUE | motorOn | TRUE |
| Дверь должна вращаться в течение заданного времени ROTATION_TIME после последней активации сенсора | presenceSideA.RE OR presenceSideB.RE | FALSE | tau(#ROTATION_TIME) | TRUE | motorOn | NOT motorOn |
| При нажатии rotateForwardButton дверь должна начать вращаться вперёд | rotateForwardButton.RE AND NOT partitionPressure | FALSE | TRUE | TRUE | motorOn | TRUE |
| При нажатии rotateBackwardButton дверь должна начать вращаться назад | rotateBackwardButton.RE AND NOT partitionPressure | FALSE | TRUE | TRUE | motorOn | TRUE |
| Одновременное нажатие rotateForwardButton и rotateBackwardButton не должно запускать двигатель | rotateForwardButton AND rotateBackwardButton | FALSE | TRUE | TRUE | NOT motorOn | TRUE |
| При давлении на перегородку дверь должна откатиться назад на 5° и остановиться до снятия давления | partitionPressure | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| После снятия давления вращение возобновляется если таймер ещё не истёк | NOT partitionPressure AND timer > 0 | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | motorOn |
| Индикатор на стороне A должен гореть зелёным при нормальном вращении | motorOn AND NOT partitionPressure | FALSE | TRUE | TRUE | lightSideA | TRUE |
| Индикатор на стороне B должен гореть зелёным при нормальном вращении | motorOn AND NOT partitionPressure | FALSE | TRUE | TRUE | lightSideB | TRUE |
| Индикаторы должны гореть красным при реакции на давление (откат и остановка) | partitionPressure | FALSE | TRUE | TRUE | NOT lightSideA AND NOT lightSideB | TRUE |
| Дверь не должна вращаться при истёкшем таймере и отсутствии активации сенсоров | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NOT (motorOn AND timer <= 0) | TRUE |
| Индикаторы должны гореть зелёным в исходном состоянии (дверь стоит, вход разрешён) | NOT motorOn AND NOT partitionPressure | FALSE | TRUE | TRUE | lightSideA AND lightSideB | TRUE |
| При включённом двигателе датчик isRotating должен быть активен | motorOn | FALSE | TRUE | TRUE | isRotating | TRUE |
| При вращении значение doorAngle должно изменяться | motorOn | FALSE | TRUE | TRUE | doorAngle >= 0.0 | TRUE |
| При активном давлении на перегородку запуск вращения невозможен | partitionPressure AND (presenceSideA.RE OR presenceSideB.RE OR rotateForwardButton.RE OR rotateBackwardButton.RE) | FALSE | TRUE | TRUE | NOT motorOn | TRUE |
| Аварийная остановка (emergencyStop) защёлкивает motorEnable := FALSE и останавливает двигатель | emergencyStop | FALSE | TRUE | TRUE | NOT motorOn AND NOT motorEnable | TRUE |
| Переключатель rotationClockwise определяет направление вращения по умолчанию | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | (rotationClockwise AND NOT rotationForward) OR (NOT rotationClockwise AND rotationForward) OR NOT motorOn | TRUE |

## Алгоритм управления

## Оформление